| ## Модернизация ## Автоматизация ## Реверс-инжиниринг ## Интеллектуальные системы ## Системы ориентирования | ООО «МАРИС» ИНН/КПП:5010053650/015010010 БИК 044525256 р/с 40702810424920001295 к/с 30101810145250000411 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) ген.директор Мегель Руслан Никитович. Т/факс +74962150207 сайт: риам-дубна.рф e-mail: riamrpm@mail.ru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Исх. №… от .. . .. .2024г.                                                                                                         Приложение №2

к договору на изготовление

и поставку оборудования

№../..-20  от .. . .. . 2024г.

Техническое задание на изготовление вибробункера ВБО.

Для ......  «...........» г........... .

|  | Параметр ВБО | Характеристики ВБ, утвержденные к исполнению | Характеристики ВБ в стандартной конфигурации. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный объём разовой загрузки продукции в чашу вибробункера в литрах. |  | 3-30литров. Для продукции с высокой удельной плотностью указывается вес в кг. Диапазон по весу 0,3 - 20кг. |
| 2 | Способ загрузки продукции в чашу (ручной или автоматический по достижении минимального уровня). Наличие загрузочного предбункера и его характеристики. |  | Автоматическая загрузка может производиться как механическим предбункером серии ПБМ нашего производства так и оборудованием заказчика. |
| 3 | Производительность шт/час. На каждый «ручей». «Ручей» - спиральный лоток виброчаши и/или лотка выгрузки. По умолчанию «ручей» один. |  | В зависимости от характеристик продукции. Окончательно определятся только после получения образцов в объёме не менее чем 100% максимальной разовой загрузки и последующих тестовых испытаний. |
| 4 | Материал чаши вибробункера. Наличие покрытия чаши и его характеристики. |  | Нержавеющие стали 12Х18Н10Т,08Х18Н9,AISI304,AISI430. Виды покрытия: 1) Антифрикционное, предотвращающее истирание продукта при движении по спиральному лотку виброчаши. 2) Шумопоглощающее на наружной поверхности виброчаши. 3)Декоративное. 4)Хим.пассивирование. |
| 5 | Наличие звукопоглощающего кожуха и его тип. |  | 1)Без кожуха. 2)Полностью закрытый контур со съемной крышкой 3) С прозрачной крышкой. 4)С прозрачным окном по диаметру виброчаши в крышке. 5) Без крышки. 6) С загрузочным окном для механического предбункера. |
| 6 | Длина и характеристики основного лотка выгрузки. Основной лоток выгрузки является продолжением ручья виброчаши но выступает за её пределы. |  | Возможна установка датчика счёта продукции и/или пневматического ускорителя. Длинна 30- 200мм. Интегрирован с виброчашей. |
| 7 | Количество «ручьёв» виброчаши. |  | 1ШТ.2ШТ. «Ручей» - это направляющий канал спирального лотка виброчаши по которому последовательно, в один ряд движется продукция. |
| 8 | Направление движения продукции по лотку виброчаши относительно точки наблюдения сверху. |  | 1) По часовой стрелке. 2)Против часовой стрелки. 3)Не имеет значения. |
| 9 | Длина и желаемый угол наклона дополнительного лотка выгрузки. Угол разворота продукции при движении в лотке. Дополнительный лоток – отдельное устройство, не имеющего жёсткого соединения с основным лотком выгрузки. |  | Дополнительный лоток выгрузки служит для транспортировки детали от виброчаши до точки следующей технологической операции. Может выполнять функции дополнительной ориентации и/или функцию накопителя. Дополнительный лоток может оснащаться линейным виброприводом, датчиком счёта продукции и/или контроля положения/нахождения в -заданной точке. |
| 10 | Габаритные размеры продукции и материал, из которого она изготовлена. Желательно прикрепить фото или краткое описание. . |  | Для изготовления и наладки вибробункера необходимы образцы в количестве не мене 100% от максимальной разовой загрузки виброчаши (при использовании предбункера — не менее 100% максимальной разовой загрузки предбункера). |
| 11 | Требования по воздействию статического электричества и электромагнитных волн. |  |  |
| 12 | Количество типоразмеров используемой продукции. |  |  |
| 13 | Наличие и тип ориентатора. Ориентация продукции на выходе из лотка выгрузки (указать положение!). |  | Механический статичный, пневматический, комбинированный, оптико-пневматический. Ориентация в дополнительном лотке выгрузки. Без ориентатора для устройств поштучной выдачи и счёта продукции. |
| 14 | Наличие и тип отбраковщика. |  | Механический (фильера). Пневматический: сжатым воздухом по сигналу оптического датчика. Без отбраковщика и ориентатора для устройств поштучной выдачи и счёта продукции. |
| 15 15 | Наличие и тип оконечного устройства лотка выгрузки (питателя). |  | 1)Питатель с мех. толкателем (для автоматических линий) с внешним приводом. 2)Направляющий питатель для выгрузки ориентированной продукции на транспортировочный конвейер, в упаковочную тару и т.д. 3)Фиксатор пружинного типа для самосьёма горлышком тары. 3.1 фиксатор пружинного типа с пневмотолкателем- установщиком. 4)Механический статичный фиксатор для работы с вакуумным захватом — присоской и системой перемещения-позиционирования. 5)Роликовый питатель для сопряжения с аппликатором и нанесения самоклеющейся. 6)Пневматический экстрактор для поштучной выгрузки продукции по команде от внешнего устройства и/или в соответствии с программой встроенного в блок управления ПЛК. 7)Другой тип питателя. (Краткое описание с указанием принципа работы). 8)Без питателя. |
| 16 16 | Способ управления и степень автоматизации. |  | 1)Местное: от встроенной панели управления частотного преобразователя или кнопочного поста на стенке корпуса блока управления (указать). 2) Внешнее (от управляющего Программируемого Логического Контроллера (ПЛК) технологической линии. 3)Автономное: по датчику заполнения чаши и датчику переполнения дополнительного лотка выгрузки. 4)Автономное с наличием счётчика продукции (по умолчанию Овен СИ8). Отключение выгрузки с настраиваемыми интервалами после выгрузки определённого количества единиц продукции с возможностью оперативного изменения этого параметра. 5) Автономное, от сенсорной панели оператора (по умолчанию ОВЕН СП307) или программируемого реле/ПЛК. 6) Внешнее, через сенсорную панель оператора блока управления ШУ. |
| 17 17 | Наличие и тип корпуса шкафа управления (ШУ). Его габаритные размеры. |  | 1)Без корпуса. Блок управления (частотный преобразователь в корпусе IP20 устанавливается заказчиком по месту. Автомат защиты устанавливает заказчик. 2)Без корпуса. Блок управления (частотный преобразователь в корпусе IP64 устанавливается заказчиком по месту. Автомат защиты устанавливает заказчик. 3) Корпус блока из конструкционной стали с порошковым напылением выполненный по IP 40 - IP67. Кнопки внешнего управления расположены на верхней или боковой стенке. 4) Корпус блока из конструкционной стали с порошковым напылением выполненный по IP 40 - IP67(указать). Кнопки внешнего управления расположены на верхней или боковой стенке (указать). Индикатор счёта продукции расположен на верхней стенке (или указать иное расположение индикатора) Опционально возможно изготовление корпуса ШУ из коррозионно-стойкой стали. Кнопки внешнего управления по умолчанию: «Пуск» и «Стоп». Если требуются дополнительные функции — указать. |
| 18 | Способ установки и монтажа. |  | 1)Автономно на виброопорах (крепится на монтажную пластину с габаритами 6*400*400мм по умолчанию). Уровень установки настраивает заказчик. Жёсткость опорной конструкции также обеспечивает заказчик. 2)На стойку с возможностью регулировки по высоте винтовыми опорами ±50мм (указать максимальную высоту стойки). 3)Интегрируется в линию розлива и укупорки или иную технологическую линию (поставляется без стойки). Уровень установки настраивает заказчик. Жёсткость опорной конструкции также обеспечивает заказчик. 4) На общую монтажную плиту устанавливается вибробункер(вибробункеры) на пружинных опорах и крепления дополнительного лотка выгрузки. |
| 19 | Комплектация оборудования |  | Заполняется изготовителем после анализа данных остальных пунктов. |
| 20 | Нормативные документы: При необходимости добавить в перечень ГОСТы,ТУ и/или иные нормативные акты. По умолчанию в комплект поставки входят: Общее руководство по эксплуатации на вибробункер-ориентатор. Руководство по э4ксплуатации на блок управления вибробункером (частотный преобразователь). Паспорт изделия. |  | Данное оборудование изготавливается по ТУ 28.99.39-001-19166499-2019 и в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004-2011, ТТР ТС 020/2011. Электробезопасность оборудования соответствует ГОСТ 12.1.019, ГОСТ Р51838 и ГОСТ 12.2.007.0 Условия транспортировки оборудования должны соответствовать ГОСТ 15150 |
| 21 | Взрыво-пожаробезопасность. |  | При наличии требований к взрыво или пожаро-безопасности необходимо указать категорию. |

Дополнительная информация:

Максимальная потребляемая мощность стандартного вибропривода для ВБО не более 0,4кВт. Повышенной мощности для тяжёлых изделий - не более 0,75кВт. Напряжение питания – 220VAC±10%. 50Hz.

Массово-габаритные характеристики вибробункера-ориентатора рассчитываются в каждом случае индивидуально, в зависимости от требований Технического Задания.

Контактное лицо по техническим вопросам:

Зам.генерального директора ООО «МАРИС» Волков Игорь Валериевич.

моб. +7-985-122-25-84

e-mail: iwolf71@mail.ru

WhatsApp, Viber, Telegram: +7-905-539-52-80

Наш  официальный сайт: риам-дубна.рф.

Подписи сторон.

Исполнитель:                                                                                              Заказчик:

| Генеральный директор ООО «МАРИС» ____________________/Р.Н. Мегель/ М.П. |  |
| --- | --- |